Załącznik nr 2

OPZ symulator dachowania

- Urządzenie złożone z kompletnego nadwozia samochodu osobowego w typie SMART. Nadwozie symulatora powinno być identyczne jak pojazdu samochodowego przeznaczonego do eksploatacji.

- Symulator powinien być zbudowany na bazie oryginalnej karoserii samochodowej.

- W skład wnętrza nadwozia powinny wchodzić wszystkie elementy standardowego wyposażenia takie jak kierownica, pasy bezpieczeństwa oraz być wyposażony w pedały: gaz, hamulec, sprzęgło. Dopuszcza się brak elementów układu elektrycznego, napędowego, przeniesienia napędu, zawieszenia, układu hamulcowego i innych, które nie biorą udziału w symulacji dachowania pojazdu.

- Nadwozie powinno posiadać zamontowane na stałe koła, zabezpieczone przed obracaniem się wokół osi.

- Konstrukcja symulatora umożliwia przytwierdzenie do podłoża oraz posiada mocowania umożliwiające rozładunek podczas transportu do miejsca montażu.

- Rama lakierowana proszkowo w kolorze czarnym strukturalnym min 3 warstwowo.

- Podłoga obłożona sklejką antypoślizgową wodoodporną.

- Symulator powinien być dostarczony z platformą stacjonarną o długości max. 3600 mm, szerokości całkowita wraz ze stopniami wejściowymi po bokach max. 2800 mm, wysokość całkowita z pojazdem max. 2500 mm

- Wejście do wnętrza pojazdu odbywa się za pomocą stopni wejściowych dołączonych do zestawu - 2 szt.

- System zasilania z sieci ogólnodostępnej 230V z przejściówką do zasilania prądem 380V (prąd trójfazowy).

- Symulator powinien być wyposażony w zabezpieczenia przeciw porażeniowe, umożliwiające eksploatację urządzenia w warunkach opadów atmosferycznych.

- Symulator powinien mieć możliwość wyłączenia w dowolnym położeniu i wznowieniu jego pracy oraz wyłącznik awaryjny.

- Symulator powinien posiadać płynną regulację prędkości obrotowej (min 3 poziomy prędkości) wraz z trybem automatycznego cyklu pracy i trybem sterowania ręcznego zgodnie z normą bezpieczeństwa CE.

- Awaryjny stop – funkcja grzybka bezpieczeństwa – zatrzymanie z dowolnej pozycji oraz prędkości w czasie poniżej 0,2 sek.

- Możliwość awaryjnego ręcznego obrotu symulatorem w razie zaniku zasilania poprzez ręczne obrócenie symulatora bez użycia siły, umożliwiające przywrócenie symulatora do pozycji startowej w razie zaniku napięcia.

- Praca symulatora powinna się odbywać w obydwu kierunkach obrotu (zmiany kierunku prawo, lewo), w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa powinna posiadać tzw. „miękki” start i zatrzymanie cyklu pracy.

- Deklaracja CE spełniająca normy maszynowe, kompatybilności elektromagnetycznej oraz niskonapięciowej.

- Badania przeciw porażeniowe potwierdzone przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia do tego typu badań.

- Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie obsługi oraz BHP podczas eksploatacji.

- Gwarancja min. 12 miesięcy.

- Wraz z urządzeniem Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dokumenty do rejestracji pojazdu, dokumenty potwierdzające legalność użytej karoserii oraz schematy elektryczne skrzynki sterującej oraz oświetlenia pojazdu.

- Wykonanie personalizacji karoserii pojazdu wg wskazań Zamawiającego (oklejenie karoserii).