Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja:

- Roboty interaktywne powinny mieć postać psa – 2 szt.

- Materiał: stop aluminium + elementy obudowy robota powinny być wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa inżynieryjnego (np. poliamid, ABS wzmocniony włóknem szklanym lub równoważny), charakteryzującego się wysoką odpornością na uderzenia, niską masą i trwałością w warunkach użytkowania zewnętrznego.

- Podstawowa moc obliczeniowa: min. 8-rdzeniowy CPU

- Stacja dokująca: moc obliczeniowa min 40 Tops z algorytmami AI i wsparciem technicznym

- Ilość osi: min. 12

- Udźwig: 8-10 kg

- Prędkość ruchu: 3,0 - 5 m/s

- Zakres ruchu: min korpus:-48° ÷ 48°; udo: -200° ÷ 90°; podudzie: -156° ÷ -48°

- Okablowanie wewnętrzne w stawie kolanowym; chłodzenie wspomagane rurami cieplnymi stawów

- Możliwość chodzenia po schodach i pochylniach: wysokość spadku przy wspinaniu:  14-16 cm; kąt nachylenia wspinaczki min 40°

- Ultra-szerokokątny 3D LIDAR: funkcja wykrywania obiektów i unikania przeszkód; szerokokątna kamera HD

- Kamera szerokokątna HD

- Czujnik nacisku w nogach

- Lampa przednia

- System bezprzewodowego śledzenia pozycjonowania wektorowego i sterowania do realizacji funkcji towarzyszenia

- Robot musi być wyposażony w system inteligentnego podążania za operatorem (ISS 2.0 lub równoważny), umożliwiający autonomiczne poruszanie się w trybie śledzenia bocznego z precyzyjnym pozycjonowaniem oraz aktywnym omijaniem przeszkód.

- Kontroler manualny

- Ruchy specjalne: chodzenie w stylu "moon walk" (spacer w przestrzeni), krok boczny, krok krzyżowy, skok w górę, skok do przodu, salto w przód, radość, podanie ręki, rzucanie przedmiotami, siadanie, rozciąganie się, ukłony, różne kreatywne tańce itp.

- Moduł rozpoznawania głosu: funkcja interakcji głosowej, odpowiedzi w czasie rzeczywistym (na poziomie milisekund), technologia rozpoznawania głosu o wysokiej precyzji i szybkim przyswajaniu

- mikrofon, głośnik, oświetlenie (3W), funkcja wskazywania statusu systemu, natychmiastowe informacje zwrotne o statusie robota, możliwość wykonywania pokazowych ruchów przy muzyce i świetle

- Komunikacja 4G z wbudowanym eSIM; inteligentne aktualizacje OTA

- WIFI6: co najmniej dwuzakresowe, standard 802.11ax; Bluetooth: 5.2/4.2/2.1

- Aplikacja: transmisja obrazu HD, zdalne sterowanie, podgląd wszystkich danych; graficzne programowanie w aplikacji

- Możliwość zainstalowania ramienia serwomechanicznego.

- Czas pracy na baterii: 2-4 godziny

Wyposażenie standardowe:

- akumulator min 15000 mAh,

- szybka ładowarka min 300 W,

- dodatkowe nakładki na stopy (4 sztuki),

- przyrząd do kalibracji nóg,

- podstawkę serwisową,

- kabel USB-A / USB-C,

- walizkę transportową,

- pilot bezprzewodowy,

- aparaturę sterująca (kontroler)

Wyposażenie dodatkowe:

- mata (płytka) samoładująca – 1 szt.

- bateria długotrwała o pojemności min 15000 mAh, min 430 Wh – 1 szt.

Warunki dodatkowe:

- Serwis gwarancyjny door-to-door

- Dostawca w okresie 1 tygodnia po dostawie powinien przeprowadzić uruchomienia robotów oraz szkolenie w siedzibie Zamawiającego (Epi-Centrum Nauki w Białymstoku) dla 13 osób z zakresu: obsługi, kalibracji oraz konserwacji robota.

- Gwarancja min 12 miesięcy.