OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zestaw oświetlenia sceny w sali konferencyjnej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.  Urządzenia oraz ich parametry, którymi powinny się cechować, przedstawione są poniżej:

- Automatyczna ruchoma głowa typu Wash ze źródłem LED

| Parametr urządzenia | Wartość, opis, jednostka |
| --- | --- |
| Ilość | 4 komplety |
| Rodzaj źródła | Minimum 7 x 25W LED RGBW lub RGBL; min 50 000h |
| Moc źródła | Minimum 175W łącznie |
| Protokoły sterujące | DMX512; RDM |
| Zoom mechaniczny | Zoom; minimum 7:1 |
| Funkcje | - Strumień wyjściowy źródła minimum 4 000 lumenów - Wbudowane automatyczne programy - Korekcja bieli w zakresie minimum 2800-10000K - Ruch pan, tilt oraz zoom - Zasilacz typu PWM do 15kHz - Dimmer elektroniczny 0-100% - Shutter/Strobo elektroniczny 0-20Hz - Pan/Tilt minimum 540°/230° - Zoom zmotoryzowany - Możliwość kaskadowego łączenia zasilania urządzeń - Gniazda DMX 3 i 5-pin XLR - Kolor obudowy czarny lub biały |
| Wyposażenie | - Uchwyt typu omega - hak typu halfcoupler - Linka zabezpieczająca - Wtyczka zasilająca w standardzie: Neutrik powerCON - Kabel zasilający min 1,5 metra |
| Wymiary | - Długość: 220 mm (+/- 10%) - Szerokość: 290 mm (+/- 10%) - Wysokość: 375 mm (+/- 10%) |
| Masa | Maksymalnie do 6 kg |

- Naświetlacz efektowy LED RGB

| Parametr urządzenia | Wartość, opis, jednostka |
| --- | --- |
| Ilość | 5 kompletów |
| Rodzaj źródła | LED minimum 10x6W (RGB); min 50 000h |
| Moc oprawy | Maksymalnie 82W @230V, 50Hz |
| Protokoły sterujące | DMX512-A, lub bezprzewodowo w standardzie producenta |
| Typ gniazda sterowania | XLR 3 i 5-pin |
| Funkcje | - Optyka minimum 15 stopni - Możliwość sterowania pojedynczych pixeli - Efekt strobo w granicach 0 do 29 Hz - Sterownie zakresem tilt minimum 240° poprzez dmx - Możliwość kaskadowego zasilania urządzenia - Wbudowane automatyczne programy - Funkcja sound active |
| Wyposażenie | - Linka bezpieczeństwa - Możliwość postawienia samodzielnego urządzenia na scenie - Opcja montażu Haku - Przewód zasilający |
| Wymiary | Szerokość: 70 mm (+/- 10%) Wysokość: 125 mm (+/- 10%) Długość: 780 mm (+/- 10%) |
| Masa | Maksymalnie do 3,5 kg |

- Konsoleta oświetleniowa sterująca w systemie DMX512 i Ethernet z ekranem dotykowym

| Parametr urządzenia | Wartość, opis, jednostka |
| --- | --- |
| Ilość | 1 komplet |
| Ekrany dotykowe | Wbudowany 1 szt. (minimum 7” LCD Multi-touch oraz możliwość podłączenia zewnętrznego monitora |
| Enkodery | minimum 4 szt. enkoderów |
| Protokoły sterujące | DMX512 (RDM); Art.-Net4; sACN; CITP |
| Funkcje | - Możliwość kontroli minimum 48 urządzeń ruchomych lub konwencjonalnych - Minimum 2 wyjścia DMX wbudowane w konsoletę - Minimum 24 wielofunkcyjnych suwaków - Każdy z suwaków wyposażony w minimum 1 przycisk - Programowa możliwość zapisu wielu pamięci pod każdym suwakiem niezależnie - Dodatkowy dedykowany master playback - Programowa możliwość zmiany funkcji dodatkowego głównego master playback - Programowa możliwość zapisu minimum 48 grup urządzeń - Programowa możliwość zapisu minimum 4 x 48 palet dla poszczególnych parametrów urządzeń - Wielodotykowy interfejs dla kontroli koloru i pozycji ruchomych urządzeń - Darmowa aplikacja do bezprzewodowego sterowania dla systemów IOS i Android - Programowa możliwość wgrania przez użytkownika dowolnego obrazu do konsolety poprzez dysk przenośny w celu pobierania z niego koloru dla kontrolowanych urządzeń - Funkcja automatycznego patchowania urządzeń posiadających protokół RDM - Praca w trybie tracking lub cue only - Chłodzenie konsolety bezwiatrakowe - Minimum 512 adresów dmx |
| Zasilanie | 100V/240V; 50Hz/60Hz |
| Wyposażenie | - Możliwość podłączenia myszy bezprzewodowej - Możliwość podłączenia klawiatury - zasilacz zewnętrzny |
| Wymiary | Szerokość: 470 mm (+/- 10%) Wysokość: 70 mm (+/- 10%) - bez zewnętrznego monitora Głębokość: 300 mm (+/- 10%) |
| Masa | Maksymalnie do 4 kg |

- konwerter sygnału DMX/Ethernet

| Parametr urządzenia | Wartość, opis, jednostka |
| --- | --- |
| Ilość | 1 komplet |
| Parametry elektryczne | 100-240V AC 50/60Hz lub PoE 48V 0,4A |
| Funkcje | - Konwerter sygnału DMX512/Ethernet - Klawisz zasilania na panelu frontowym urządzenia - gniazda DMX i Ethernet na obudowie konwertera - Protokoły sterowania Art.-Net 3, sACN, DMX512-A - Konfiguracja konwertera z poziomu przeglądarki internetowej |
| Wyposażenie | - Otwory w obudowie do montażu na płaskiej powierzchni - Zasilacz sieciowy - Identyfikatory diodowe w obudowie dotyczące jakości sygnałów sterowania |
| Wymiary | - Szerokość: 65 mm (+/- 10%) - Wysokość: 40 mm (+/- 10%) - Głębokość: 120 mm (+/- 10%) |
| Masa | - Maksymalnie do 0,3 kg |
| Gniazda wejścia i wyjścia | - Wejścia: 2 x XLR3 (F) - Wyjścia; 1x RJ45 Ethernet - Wejście DC |

- Automatyczna ruchoma głowa typu Spot ze źródłem LED

| Parametr urządzenia | Wartość, opis, jednostka |
| --- | --- |
| Ilość | 2 komplety |
| Rodzaj źródła | Minimum 200W LED (white); żywotność minimum 50 000h |
| Moc całej głowicy | Maksymalnie 340W |
| Protokoły sterujące | DMX512 (maksymalnie 9 lub 15 kanałów) |
| Kąt świecenia | Kąt świecenia zoom min 10°-23° |
| Funkcje | - Strumień wyjściowy minimum 36 800 lux@ 2m dla 10° - Jedna tarcza kolorów 7 + otwarte z podziałem kolorów w tym CTO, przewijaniem ciągłym i różną prędkością przewijania - Tarcza wymiennych gobo jedna ze zmienną rotacją i indeksowaniem; 7 + otwarte (6 aluminiowych i 1 szklana) - Sterowanie protokół DMX - Wbudowany odbiornik RF do bezprzewodowego sterowania za pomocą ręcznych pilotów - Wbudowany zasilacz PWM 1,8kHz - Strobo elektroniczny 0-20Hz - Pan/Tilt 540°/270° oraz presety pośrednie - Dwa rotacyjne pryzmaty pięcio i sześcio-płaszczyznowe - Gniazdo w standardzie powerCON - Kolor obudowy czarny |
| Wyposażenie | - Uchwyty typu omega - hak typu halfcoupler - Linka zabezpieczająca - Wtyczka zasilająca w standardzie: powerCON - Kabel zasilający |
| Masa | Maksymalnie do 12 kg |

- Dodatkowe elementy wyposażenia

| Nazwa | Jednostki, opis |
| --- | --- |
| Przewód 3-Pin DMX | Ilość: 5 sztuk, długość: 1 - 1.5m |
| Przejściówka DMX 3-Pin F to 5-Pin M | Ilość: 2 sztuki |
| Przewód 3-PIN DMX | Ilość: 2 sztuki, długość: 5m |

- Warunki gwarancji oraz wymagania dodatkowe

| Gwarancja | Jednostki, opis |
| --- | --- |
| Minimalny okres gwarancji | 36 miesięcy |
| Czas reakcji na zgłoszenie | Do 72 godzin |
| Czas usunięcia wady | Do 30 dni kalendarzowych |
| Miejsce serwisu | Na terenie Polski poprzez oficjalnego dystrybutora |
| Wymagania dodatkowe |  |
| - Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 24 miesięcy przed ich dostarczeniem. - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta urządzenia. - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale). - Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony na podstawie kontraktów serwisowych Producenta, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami Producenta. - Zamawiający wymaga, aby zapewniony był nieograniczony dostęp do aktualizacji oprogramowania przez cały okres obowiązywania gwarancji. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających sprzęt poserwisowy lub refabrykowany. |  |