Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja symulatora samolotu D52  w ramach rozbudowy ekspozycji Wystawy Głównej.

- MODERNIZACJA SYMULATORA LOTU powinna obejmować:

- Dostawę nowego sztywnego ekranu sferycznego, tworzącego wycinek sfery, o promieniu min 900 mm, wyposażonego w dedykowane lustro FSR (First Surface Mirror lustro do zastosowań inżynieryjnych tzw. first surface mirror, powierzchnia odblaskowa znajduje się nad podkładem, zapewnia prawdziwe odbicie bez podwójnego obrazu) oraz miejsce na montaż wideoprojektora. Ekran sferyczny z lustrem powinien być zamontowany na dedykowanej, stalowej podstawie o wysokości max 630 mm, kolor czarny.

Kąty obserwacji min 150° poziomy i min 66° pionowy. Tylna i górna część w kolorze czarnym, na którym wyświetlany będzie widok lecącego samolotu oraz widok instrumentów pokładowych pokazujących wskazania adekwatne do przebiegu symulacji i reagujących na działania zwiedzającego. Wymiary zewnętrzne ekranu sferycznego z lustrem: szerokość 180-182 cm, wysokość 135-137 cm, głębokość 149-151 cm. Wymiary dostosowane do istniejącej zabudowy.

- Zaprojektowanie i wykonanie indywidualnie na potrzeby symulatora: wolantu, przepustnicy i pedałów steru kierunku.

- Wymianę komputera do obsługi oprogramowania symulacyjnego.

Wymagane parametry komputera:

- procesor: min 12 rdzeni/24 wątki; min taktowanie rdzenia 4.4 GHz (min w trybie turbo 5.5GHz); pamięć podręczna cache min 76MB; zintegrowany układ graficzny; minimalne taktowanie GPU – 2200 MHz; proces litograficzny dla rdzeni CPU max 4nm; obsługa pamięci DDR5; natywne wsparcie dla min 4 linii USB 4 (40Gbps); wspierana wersja PCI Express – min v 5.0; chłodzenie procesora o rozpraszaniu TDP nie mniejszym niż 260W; kontrola PWM min 4 pin; kompatybilne z podstawką oraz zamontowanym procesorem; min 2 wentylatory o rozmiarze min. 120mm

- płyta główna: płyta kompatybilna z procesorem; min 2 gniazda do montażu dysków NVMe PCIe w wersji 5.0; min 4 banki pamięci DDR5; wbudowany moduł WiFi w wersji min 6E; zew. gniazda USB 3.2 Gen.2 – min 3 szt.; zew. gniazda USB 3.2 Gen. 1 – min 4 szt.; gniazda HDMI – min 1 sztuka; złącze anteny Wi-Fi – min 2 szt.; RJ45 (LAN) min 2.5 Gbps – min 1 szt.; możliwość obsługi układów graficznych w procesorach; min 2 gniazda M.2 z obsługą PCIe 4.0 x4

- min. 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania min 6000 MHz i CL na poziomie max CL34

- karta graficzna: typ pamięci min GDDR6X; pojemność pamięci VRAM – min 16 GB; magistrala pamięci min 256 bit; OpenGL w wersji min 4.6; DirectX w wersji nim 12.2; Wynik w teście PassMark – CPU Mark nie mniejszy niż 34 000 pkt. Wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net w dniu złożenia oferty.

- dysk systemowy min. SSD NVMe, interfejs min. PCI-E x4 Gen4 NVMe, prędkość odczytu co najmniej 7000 MB/s, prędkość zapisu co najmniej 6000 MB/s, pojemność min. 1 TB

- dysk na oprogramowanie symulatora - SSD NVMe , interfejs PCI-E x4 Gen4 NVMe, prędkość odczytu co najmniej 7000 MB/s, prędkość zapisu co najmniej 6000 MB/s, pojemność min. 2 TB

- zasilacz o mocy co najmniej 850 W z certyfikatem sprawności 80 Plus Gold,

- obudowa z filtrami przeciwkurzowymi w standardzie tower lub rack

- obudowa musi posiadać odpowiednią cyrkulację do odprowadzania ciepła (minimum Mid Tower + wentylatory 120/140 mm do odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz).

- system operacyjny umożliwiający uruchomienie oprogramowania symulatora lotu

- Dostawę nowego wideoprojektora DLP z laserowym źródłem światła.

Wymagane parametry wideoprojektora:

- rozdzielczość min. WUXGA (1920x1200),

- jasność min. 5200 Ansilumen,

- kontrast min. 20.000:1,

- współczynnik projekcji: 1.46 - 2,94:1,

- hermetyczny blok optyczny,

- zmiana osi obiektywu: w pionie: od +64% do -44%, w poziomie od:+34 %,do -27 %,

- wejścia min: 1 x HDMI; 1 x HDBaseT RJ45, 1 x stereo mini Jack;; 1 x złącze sterowania: RS-232, 1 x złącze LAN RJ45,

- poziom hałasu max. 27 / 32 [dB] (w trybie eko / normal),

- możliwość montażu pod dowolnym kątem,

- praca 24/7,

- chłodzenie bezfiltrowe.

- Nowy kubełkowy fotel zamocowany na ramie stalowej, do której zostaną zamocowane pedały sterowe oraz uproszczony kokpit z wolantem i przepustnicą.

Wymagane parametry:

- odporna na zużycie tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym,

- skorupa siedziska wykonana z materiałów kompozytowych,

- siedzisko kompletne, z poduszkami,

- możliwość przesuwania,

- maksymalne obciążenie do 120-150 kg,

- wewnętrzna szerokość siedziska 320-420 mm,

- głębokość fotela 700 – 720 mm,

- wysokość fotela 900 – 950 mm.

- Nową wersja posiadanego oprogramowania symulator lotu X-Plane - wersja do użytku profesjonalnego z licencją dożywotnią.

- Montaż urządzeń symulatora + wykonanie instalacji sygnałowej wraz z osprzętem

- Kalibrację i uruchomienie systemu.

- Gwarancję min 24 miesiące.

- Usunięcie ewentualnych usterek w czasie trwania gwarancji max 2 dni robocze.