Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na kompleksowym remoncie odtworzeniowym dwóch zadaszeń (daszków wejściowych) w budynku Centrum Technologicznego Białostockiego parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Żurawiej 71A (działka gruntu o geodezyjnym nr ewidencyjnym 206101_1.0021.767/42):

1. ponad ciągiem wejść do pomieszczeń technicznych budynku od strony północnej (od ul. Borsuczej),

2. ponad wejściem do kompleksu laboratoryjnego budynku od strony zachodniej (od budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji).

Zadanie obejmie demontaż istniejącej struktury zadaszeń, przy czym Zamawiający dopuszcza, że część materiałów może zostać wykorzystana ponownie, po uprzednim uzgodnieniu i dopuszczeniu przez Zamawiającego. Do trwałego demontażu przewidziano instalację elektrycznego ogrzewania połaci zadaszeń w celu uniknięcia gromadzenia się lodu. Instalację należy całkowicie odłączyć od zasilania, właściwie zabezpieczyć, a następnie całkowicie zdemontować. Następnie należy zdemontować wszystkie obróbki blacharskie zadaszeń. Do demontażu przeznaczono również istniejące pokrycie dachowe z papy oraz istniejące poszycie zadaszeń od spodu, wykonane z płyt z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Należy zdemontować wszelkie pozostałe elementy towarzyszące, takie jak oprawy oświetleniowe oraz uchwyty do zawieszenia flag, a także rury spustowe.

Następnie należy dokonać przeglądu konstrukcji nośnej zadaszeń i dokonać niezbędnych napraw i zabezpieczenia po ich odkryciu. W razie potrzeby należy usunąć ogniska korozji i zabezpieczyć konstrukcję właściwymi i trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Następnie należy od góry odtworzyć pokrycie z papy, układając dwie warstwy: papę wstępnego krycia oraz papę wierzchnią, stosując wszystkie elementy systemowe danego rozwiązania (producenta / typu / rodzaju). Od spodu zadaszenie należy pokryć dedykowanymi, dekoracyjnymi płytami / panelami fasadowymi / dachowymi, przeznaczonymi do tego celu i dedykowanymi do zastosowania na zewnątrz budynku. Kolorystykę, fakturę i teksturę finalnego rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym bezpośrednio przed zakupem materiałów, przedstawiając wzorniki, obrazujące dostępne na rynku odpowiednie materiały. Należy również odtworzyć kompleksowo wszystkie obróbki blacharskie, w tym boczną opaskę zadaszeń, a następnie zamontować fabrycznie nowe elementy towarzyszące, takie jak oprawy oświetleniowe oraz uchwyty do zawieszenia flag, a także ponownie zamontować zdemontowane uprzednio rury spustowe. W razie potrzeby rury spustowe należy pomalować. Finalne rozwiązanie w zakresie opraw oświetleniowych oraz uchwytów do zawieszenia flag należy uzgodnić z Zamawiającym przed zakupem materiałów, przedstawiając wzorniki obrazujące dostępne na rynku odpowiednie materiały.

Zamawiający nie dopuszcza powtórnego wykorzystania:

1. zdemontowanego pokrycia dachowego z papy,

2. poszycia zadaszeń od spodu, wykonanego z płyt z tworzywa sztucznego w kolorze białym,

3. zdemontowanych, świetlówkowych opraw oświetleniowych,

4. drobnych elementów montażowych, typu wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty, kołki, etc.

Zamawiający nie wymaga natomiast powtórnego montażu (odtworzenia) elektrycznej instalacji odladzającej zadaszeń.

Wszystkie materiały muszą pochodzić od uznanych producentów na rynku materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz stanowić ustandaryzowane rozwiązania systemowe. Zamawiający nie dopuszcza mieszania różnych systemów bądź wykorzystania elementów niesystemowych do montażu elementów, stanowiących spójny system montażowy.

Wszystkie wbudowywane materiały należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać aprobatę Zamawiającego, szczególnie w zakresie ich kolorystyki, faktury i tekstury.

Zastosowane elementy metalowe muszą być odporne na korozję (nierdzewne).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar.